- 开封美瑞生物科技有限公司年产2万吨AKD建设项目

- 环境影响报告书简本

- 1、概述

AKD其母体分子和双烯酮都能够与羟基反应特别是与纸张纤维素上的羟基反应，是目前使用最广泛的施胶剂。能有效减缓纸张返黄、提高纸张耐久性，改善适印性能；同时减少机械设备腐蚀，有利于采用白水封闭循环，达到节水减排的目的，另外它可以节约添加剂，从而减少排污负荷。欧美发达国家中性和碱性施胶剂使用比例90%以上，而我国仅70%左右，未来我国AKD系列施胶剂需求有望保持高速增长。目前AKD全球市场需求量约39万吨，国内市场需求量14万吨以上，预计到2035年，国内AKD需求量约22.4万吨，对 AKD 原粉的需求量是十分巨大。

基于此背景，开封美瑞生物科技有限公司投资30340.88万元，建设年产2万吨AKD建设项目。该项目位于开封精细化工开发区，华瑞化工东侧200米处，由于离华瑞公司较近，本项目公用工程中供气、制冷等拟利用华瑞公司富余能力。

项目厂址位于开封精细化工开发区，厂界周围近距离环境敏感点主要有马头村、张庄村等。本项目不涉及用水源保护区、自然保护区、生态功能区等环境敏感区。

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C266专用化学品制造，本项目不属于《产业结构调整指导目录﹙2019年本﹚》中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。符合国家产业政策。已在开封精细化工开发区管理委员会备案（备案文号：2309-410205-04-01-952729）。

- 2、规划相符性分析

- 本项目位于开封精细化工开发区，项目厂址规划为三类工业用地，项目厂址位于集聚区规划的精细化工及化工新材料园区，项目产品属于有机化学原料制造业，符合集聚区规划的相关要求。项目属于集聚区允许类项目，符合《开封市精细化工产业集聚区发展规划（2013-2020）环境影响报告书》中环境准入条件及相关要求的要求。

- 2.1产业政策相符性

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许建设项目，符合国家产业政策，工程选址位于开封精细化工开发区，占地属于规划的三类工业用地，符合相关规划要求。

根据河南省人民政府办公厅关于印发《河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办〔2021〕65号）、《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100 号）及河南省发展改革委员会最新出台的《关于做好“两高”项目会商联审有关事项的通知》中的河南省“两高”项目管理目录，分析认为本项目属于有机化工，不属于第二类8个行业中22个细分行业，属于第一类中化工行业，根据河南省发改委关于本项目节能报告审查意见（豫发改能评〔2022]38号），本项目综合能耗小于5万t/a，不属于 “两高”项目。

- 2.2与 “三线一单”的相符性

（1）与生态保护红线划定方案相符性

根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37 号），本项目位于开封精细化工开发区，不涉及生态保护区，项目的实施与生态保护红线不冲突。

（2）与环境质量底线相符性

本项目环保措施可以确保项目完成后污染物排放对周围环境的影响降到最低，不突破区域环境质量底线。

（3）与资源利用上线相符性

本项目不属于“两高”项目，不突破产业集聚区规划环评预测的资源利用上线消耗量。

本项目不属于“两高”项目，不属于园区禁止类项目，符合园区发展化工的产业布局定位，废水、废气、固废、地下水等均采取了相应环保措施，经预测确保拟建项目污染物排放对周围环境的影响降到最低，不突破区域环境质量底线，符合开封市“三线一单”分区管控准入清单要求。

- 2.3与《开封市精细化工产业集聚区发展规划（2013-2020年）》相符性分析（节选相关部分）

本 项 目 已 取 得 开 封 精 细 化 工 开 发 区 管 理 委 员 会 的 备 案（2309-410205-04-01-952729），符合集聚区的准入条件。本项目符合规划环评中空间管制、环境准入、负面清单等相关内容的要求，本项目属于园区的主导行业精细化工，占地属于工业用地，不在其规划环评确定的负面清单之列，因此本项目建设符合产业集聚区总体发展规划、规划环评及规划环评审查意见的要求。

- 2.4与绩效分级相关文件相符性分析

本项目采取评价提出的相关措施按照《河南省中污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中的A级企业的绩效分级要求进行建设。

- 3.1工程分析及污染防治措施

3.1.1AKD工程分析

3.1.1.1生产工艺

A、工艺流程

1）合成

反应釜内按比例加入庚烷溶剂和三乙胺，硬脂酰氯经管道泵滴加入反应釜，并开启搅拌进行反应，硬脂酸酰氯与三乙胺发生合成反应生成 AKD 及三乙胺盐酸盐。反应在密闭条件下进行，控制温度不超过 60℃，能够保证硬脂酰氯与三乙胺充分接触进行反应，反应废气经冷凝+RCO处理。

2）中和、分层、分水

32%的盐酸与水经计量泵混合成5%的盐酸待用。反应结束后，加入配置好的5%盐酸对物料洗涤，主要用于中和三乙胺，盐酸与三乙胺反应生成三乙胺盐酸盐。

中和反应完成后，物料经静置后分为油水两相，上层油相为含 AKD 产品的庚烷溶剂，下层水相为三乙胺盐酸盐过饱和水溶液，分去下层水相后，上层油相冷却后送至脱溶工序。

3）减压蒸馏

对静置分离出来的油相（AKD 溶液）进行减压蒸馏（压力-0.05Mpa），减压蒸馏脱除的庚烷经两级冷凝回收循环利用，AKD 产品自精馏釜底放出，蒸馏余物冷却，接近凝固点温度送至制粒工序。

4）钢带制粒

液态 AKD 物料经管道送至钢带制粒机造粒，制粒机为连续运转的钢质传输带，内部有冷冻水循环系统， 液态物料经孔洞滴落在低温钢带上，随即凝固为半球形固体小颗粒，送至输送带进行包装。

5）三乙胺回收

静置分离出的水相中的三乙胺需要回收利用。用氢氧化钠进行中和，使得三乙胺得到还原，同时生成氯化钠溶液。中和后物料静置后又分为油水两相，首先放出下层水相，上层油相即为粗三乙胺，加热蒸馏出三乙胺经精制后返回生产工艺回用；下层水相即为氯化钠水溶液，送三效蒸发处理。

B、反应原理

主反应：

三乙胺中和：

HCl     +   （ C2H5）3N                （C2H5）3N·HCl

三乙胺回收

（C2H5）3N·HCl  +NaOH               NaCl+H2O+（C2H5）3N

图3.1-1    AKD生产工艺及产污环节示意图

3.1.1.2产污环节

（1）废气

G1-1：反应过程中有废气产生，经冷凝后回用于生产，少量不冷凝气进入RCO处理；

G1-2：三乙胺在蒸馏过程中有不凝气产生，产生的蒸汽经冷凝，冷凝三乙胺再次参与反应，少量未冷凝的三乙胺进入RCO处理；

G1-3：产品在蒸馏过程中有含庚烷的废气产生，经冷凝后的庚烷收集后作为溶剂投入反应，不凝气进入RCO处理；

G1-4：庚烷在蒸馏过程中有废气产生，经冷凝后的庚烷收集后作为溶剂投入反应，不凝气进入RCO处理；

G1-5：造粒过程中有少量不凝气产生，不凝气进入RCO处理；

（2）废水

W1-1：本项目采用5%的盐酸进行三乙胺中和，再加入30%的NaOH与三乙胺盐酸盐反应生成三乙胺及NaCl，废水经分层后有含氯化钠的分层废水产生，废水进入三效蒸发器蒸发除盐后产生污冷凝水。

（3）固废

S1-1：本项目溶剂庚烷在蒸馏过程中有高沸物产生，高沸物含庚烷及反应产生的高聚物。

S1-2三乙胺在蒸馏过程中有高沸物产生，高沸物中含有三乙胺及反应产生的高聚物。

AKD产污环节见表3.1-1。

表3.1-1                AKD产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |  |
| 废气 | 投料废气 | 原料投料 | G1 | G1-1 | 庚烷、三乙胺 | 连续 | 冷凝+RCO |
|  | 投料废气 | 三乙胺蒸馏 |  | G1-2 | 三乙胺 | 连续 | 冷凝回收，不凝气进入RCO处理 |
|  | 蒸馏尾气 | 庚烷溶剂脱出 |  | G1-3 | 庚烷 | 连续 |  |
|  |  | 庚烷蒸馏 |  | G1-4 | 庚烷 | 连续 |  |
|  |  | 造粒废气 |  | G1-5 | 庚烷 | 连续 |  |
|  | 无组织排放 |  | / |  | 庚烷、三乙胺 | 连续 | / |
| 废水 | 分层废水 | 分层 | W1-1 |  | NaCl、NaOH、三乙胺 | 连续 | 三效蒸发器浓缩后送污水处理站 |
| 固废 | 蒸馏 | 庚烷蒸馏高沸物 | S1-1 |  | 庚烷、聚合物等 | 连续 | 交有资质单位处理 |
|  | 蒸馏 | 三乙胺蒸馏高沸物 | S-2 |  | 三乙胺、聚合物等 | 连续 | 交有资质单位处理 |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / |  | / | 连续 | 隔声、减振、距离衰减 |

3.2.2公用工程产污分析

3.2.2.1三效蒸发系统工艺及产污环节

本项目分层废水含有约20%的氯化钠，进入三效蒸发除盐。三效蒸发在100-50℃下进行蒸发浓缩，蒸发产生的水蒸气进行冷凝，产生污冷凝水。浓缩后的氯化钠在结晶釜内结晶，经密闭式离心过滤，将氯化钠滤出。废水去污水处理站处理。三效蒸发系统工艺流程及产污环节见图2.2-2。

图3.2-2  三效蒸发系统生产工艺及产污环节示意图

3.2.2.2罐区产污分析

本项目罐区原料在装卸、储存过程中有大小呼吸废气产生，经总管引入RCO处理。

3.2.2.3化验室产污分析

本项目生产过程中需对反应程度进行取样监测，对产品质量进行取样化验，在化验过程酸碱滴定环节有少量酸雾产生，取样分析过程有产品挥发的有机废气，分析结束后有少量取样废液产生，化验室器皿清洗过程中有清洗废水产生。

3.2.2.4污水处理站产污分析

废水物生化处理过程中有生化污泥产生，厌氧过程中有氨、硫化氢产生，风机运行过程中有噪声产生。

3.2.2.5其他公用工程产污环节

职工日常工作中有生活废水、生活垃圾产生，公用工程有真空废水、设备清洗废水、车间清洁废水、循环冷却塔循环排污水产生，浓缩倍数按照3.0计算。RCO运行过程中有废活性炭产生，投料过程中有废包装产生。

本项目公用工程产污环节见表3.2-2。

表3.2-2                公用工程产污环节一览表

| 类别 | 序号 | 产污环节 | 污染物类型 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 罐区物料储存 | 庚烷、三乙胺等 | 管道收集后进入RCO处理 |
|  | 2 | 化验室检验 | 酸雾、VOCs | 管道收集后引入RCO处理 |
|  | 3 | 危废间废气 | VOCs | 管道收集后进入RCO处理 |
|  | 4 | 污水处理 | H2S、NH3、VOCs | 碱洗+生物滤池 |
| 废水 | 1 | 职工生活 | COD、BOD5、氨氮 | 进入污水处理站 |
|  | 2 | 真空废水 | COD、SS、总氮 |  |
|  | 3 | 设备清洗废水 | COD、SS |  |
|  | 4 | 车间地面清洁 | COD、SS |  |
|  | 5 | 分层废水 | COD、SS、总氮 |  |
|  | 6 | 化验室清洗 | COD、SS |  |
|  | 7 | 循环冷却水排污 | COD、SS、总氮 |  |
| 固废 | 1 | 日常生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |
|  | 2 | 污水生化处理 | 生化污泥 | 按规定处理 |
|  | 3 | 产品化验 | 产品废液 | 交有资质公司处理 |
|  |  | 机械修理 | 废机油 |  |
|  | 4 | 废气处理 | 废活性炭 |  |

# 4、环境现状调查与评价

4.1环境空气

2021年开封市环境空气中PM10、PM2.5、O3均出现不同程度的不达标情况，由于六项污染物并未全部达标，判定本项目所在区域为不达标区。河南省、开封市制定一系列区域环境空气污染削减措施，大气环境质量正在持续改善中。

为了解区域环境空气质量现状，本次评价引用《开封华瑞化工新材料股份有限公司检测报告》中监测数据，由河南兴泰检测有限公司于2023年1月4日～1月10日采样监测，项目选取的各调查点位NH3、H2S的1h平均浓度值、TVOC的8h平均浓度值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求；非甲烷总烃的一次值均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解要求。

4.2 地表水

本次地表水环境质量评价引用《开封华瑞化工新材料股份有限公司检测报告》中由河南兴泰检测有限公司于2023年1月4日~6日对马家河及惠济河的现状监测数据。截至目前，项目周围区域内相关污染源情况变化不大，引用数据均可以满足本次现状数据引用要求。

1#集聚区污水处理厂排水口入马家河上游500m、2#马家河马头村桥断面和3#惠济河太平岗断面，各评价因子pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类在监测期间均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求；氯化物能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值要求。

4.3 地下水

本次调查引用《开封华瑞化工新材料股份有限公司检测报告》中的相关监测数据，地下水环境质量监测共设置10个水质监测点、30个水位监测点，水位调查结果详见“第四章 环境影响预测与评价中4.3地下水环境影响分析”。水质监测由河南兴泰检测有限公司于2023年1月7日进行现状采样监测。监测结果表明：

7个地下水浅水井监测点位和3个地下水深水井监测点位各项指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准，当地地下水水质较好。

4.4土壤

本次工程共设置了6个土壤监测点（其中厂区内设置3个柱状样点位（0~3m），1个表层样点位（0~0.2m）），厂区范围外设置2个表层样点位（0~0.2m）。委托河南兴泰检测有限公司于2023年10月26日进行采样监测，监测结果表明：

项目厂区内外各监测点位各项监测因子均可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1中筛选值的第二类用地标准。

4.5 声环境

监测结果表明，项目厂界四周昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

# 5环境影响预测

5.1大气环境影响预测与评价

（1）2020年项目所在区域开封市环境空气中PM2.5、PM10、O3超标，属于环境空气质量非达标区。评价采用导则推荐模式清单中的估算模式计算本项目，最终确定大气环境影响评价等级为一级。评价范围为项目厂址边界外2.5km的矩形区域。

（2）本项目完成后大气污染物因子非甲烷总烃、NH3、H2S经过预测计算，对环境保护目标质量浓度满足相应标准限值要求。正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，均能满足相应标准要求，未出现超标。

本项目完成后，各因子新增污染源+拟/在建污染源-区域现有削减污染源+现状浓度的叠加贡献值均能达到标准要求。

（3）非正常工况废气排放主要考虑RCO设施运行不稳定下，VOCs处理效率下降至50%。在本次假定的非正常工况下，非甲烷总烃对大气评价范围内环境保护目标短期浓度值影响均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解限值要求。运营期内建设单位应该加强设备维护、管理，避免非正常工况的出现，降低对区域大气环境保护目标的影响。

（4）根据进一步预测结果，本项目各污染物厂界浓度均能满足大气污染物厂界浓度限值，同时满足环境质量浓度限值要求，无须设置大气防护距离。

综上所述，从大气环境影响评价角度分析该项目环境影响可以接受，项目建设可行。

5.2地表水环境影响预测与评价

本次工程水污染影响属于三级B，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2“水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测”和8.1.2“水污染影响型三级B评价。主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托水处理设施的环境可行性评价”。

综上，本次评价仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性以及依托水处理设施的环境可行性进行简要分析。

5.3地下水环境影响预测与评价

综合分析，在非正常工况下，调在非正常工况下，调节池池底泄漏，仅污染物耗氧量在100天内检测出现超标情况，污染物耗氧量在1000天和20年内和污染物氨氮在预测期内均未出现超标情况。在水动力弥散作用下，污染晕范围逐渐扩大，但是超标区中心浓度逐渐降低，没有超出厂界。污水的跑冒滴漏会对泄漏点附近地下水环境造成一定影响，但均未到达周边饮用水水源井，对地下水保护目标没有影响。由于本次预测源强计算采取最不利原则，各污染因子浓度都选取最大值，且假定发生渗漏的污水全部进入含水层，因此，实际状况污水渗漏造成的影响范围不会超过本次预测结果。

从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，调节池污水渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度，因此，建议企业生产项目建设前进行必要的地下水勘察工作，根据勘察成果按行业标准做出合理的工程设计和防渗措施，防止污染物下渗污染地下水。

当发生污染事故时，污染物的运移速度较慢，污染范围较小，因此建议采取如下污染治理措施：

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；②查明并切断污染源；③加密地下水污染监控井的监测频率，并实时进行化验分析；④一旦发现监控井地下水受到污染，立即启动抽水设施；⑤探明地下水污染深度、范围和污染程度；⑥依据探明的地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征，结合拟采用的地下水污染治理技术方法，制定地下水污染治理实施方案；⑦依据实施方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；⑧将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

总之，从地下水环境影响的角度分析，建设单位在加强管理、提高环保意识并严格执行本环评提出的源头控制、防渗、监测管理、制定应急预案等措施的前提下，本次工程生产运行不会对周围保护目标及下游地下水环境产生明显不利影响。

5.4土壤环境影响预测与评价

本项目厂址内土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求。本项目采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制，在防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏的同时，尽可能从源头上减少污染物排放。结合有害物质在土壤中的降解、迁移、转化规律，项目对土壤影响主要为大气沉降，项目运营期在落实废气源达标排放、厂区做好分区防渗措施，强化厂区绿化，避免土壤裸露条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。同时项目运营期间应定期对土壤保护目标进行跟踪监测。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

5.5 声环境质量影响分析

本次工程所处声环境功能区为3类，根据（HJ 2.4-2021）《环境影响评价技术导则声环境》相关规定，本次声环境评价等级为三级。

根据预测结果表明，本次运营期对四周厂界的贡献值较小，即使叠加背景后本次工程完成后四个厂界的噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求，工程不会出现噪声扰民现象。

5.6 固体废物环境影响分析

本项目产生的危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏。本项目液态危废主要为蒸馏釜残，在危废暂存间中采用小规格桶装储存，一旦发生泄漏事故后，用活性炭纤维材料等吸附材料将泄漏的废液吸附，然后将吸附后的物品倒入专用桶内，存于危废暂存间，然后采取相应的措施处理。由于危废暂存间采取了防渗和泄漏收集措施，可以将影响控制在危废暂存间内。

本项目建设一座60m2危废暂存间，评价要求按照规范建设成全封闭的暂存间，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）设计要求，具备防渗措施和渗漏收集措施，且危废暂存间进行密闭、微负压设计，并设置集气系统，危废暂存间的废气定期抽出，处理后排放。

通过采取上述措施，项目产生的危险固废均可得到合理、安全处理，不会对周边环境造成不良环境影响。

6、环境保护措施及其可行性分析

6.1施工期污染防治措施分析

6.1.1 废气污染防治措施

施工期主要大气污染物为施工扬尘和施工机械车辆尾气。施工过程中，基础及土石方开挖、建筑材料的转运均会产生大量的扬尘，施工场地道路及砂石堆场遇风亦会产生扬尘，主要污染因子为TSP；施工机械及运输车辆产生的尾气，排放的污染物主要为NOx、CO等，对周围环境会产生一定影响。

6.1.1.1施工扬尘防治措施

本次评价件要求建设单位根据《开封市2023年蓝天保卫战实施方案》、（汴环委办[2023]26号）、《开封市扬尘污染防治条例》的要求，采取以下控制措施：

1、建设项目开工前，在施工现场周边按照规范要求设置硬质围挡；

2、暂未开工的施工工地，对裸露地面进行覆盖；超过三个月未开工的，采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施；

3、在施工工地出入口公示扬尘污染防治措施、建设各方责任单位名称项目负责人姓名、环保监督员姓名、投诉举报电话等信息；

4、施工现场出口设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工现场道路和出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土；

5、施工现场出入口、场内主要道路和生活区、工作区采取硬化处理措施，或者铺设其他功能相当的材料并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；确因生态和耕种等原因不能硬化的，采取其他有效措施进行抑尘；

6、施工工地内堆放的散装物料、建筑垃圾、工程渣土、建筑土方采取遮盖、密闭等抑尘措施;建筑垃圾应当及时清运，不得无许可证清运和随意倾倒；

7、施工现场采取洒水、喷淋、保洁等防尘措施；

8、施工现场使用预拌混凝土或者预拌砂浆，确需现场搅拌混凝土或砂浆的，采取封闭、降尘措施。

6.1.1.2施工机械尾气防治措施

施工机械燃油所产生的废气中的主要污染物有一氧化碳、二氧化氮、总烃。为了缓解项目施工车辆尾气对环境空气的影响，有效控制车辆尾气，评价要求：使用达标排放的施工作业机械及运输车辆，推荐使用新能源车辆或国五以上排放标准的机动车辆，运输车辆禁止使用黄标车、老旧车等淘汰车辆，大型运输车辆安装尾气净化器，并严禁超载，禁止使用劣质燃料。

6.1.2 废水污染防治措施

施工期废水主要有施工机械清洗间断排水、施工场地下雨产生的泥浆水和施工人员生活污水。工程应采取的防治措施如下：

（1）施工现场修建沉淀池，收集施工机械冲洗废水、施工场地被雨水冲刷形成的泥浆废水等，经沉淀处理后用于道路和现场洒水，实现节约用水和减少二次扬尘。

（2）施工厂地不设置施工营地，施工人员高峰期为30人，不在厂区内食宿，施工期生活污水主要为盥洗废水。施工期生活污水按照10L/人·天计算，产生量为0.3m3/d，经化粪池处理后排入市政污水管网。

6.1.3 噪声污染防治措施

施工期噪声主要为施工作业机械噪声、运输车辆噪声和设备安装噪声等。为减少施工期噪声影响，评价建议企业采取如下防治措施：

（1）施工时选用低噪声设备，加强设备的维护与保养；合理安排运输路线及运输时间，车辆出入时应低速、禁鸣。

（2）合理安排施工及设备安装作业时间，避免夜间施工噪声扰民，高噪声机械施工作业主要放在白天进行。

（3）提倡文明施工，建立管理制度，合理布置高噪声设备位置。

6.1.4 固体废弃物污染防治措施

工程施工期固体废物主要有建筑施工垃圾和生活垃圾，防治措施如下：

（1）土建施工垃圾在施工阶段应尽可能地处理后循环再利用，不能再利用的应及时转移至当地市政部门指定的建筑施工垃圾堆存场处置，以防水土流失和二次扬尘；各类建筑材料包装箱、包装袋应及时回收利用。安装工程的金属材料施工后应及时回收入库；边角废料外售废品站。

（2）厂区设置带盖垃圾桶，施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运，做到日产日清，禁止随意丢弃。

综上所述，以上污染因素均伴随施工而产生，项目施工期对环境的影响是局部的、短期的和可逆的，随着施工期的结束，上述污染物也将停止排放。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实施工产生的废气、废水、噪声、固体废物的管理和污染控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。

6.2营运期污染防治措施及其可行性分析

6.2.1废气污染防治措施及其可行性分析

本项目产生的废气主要为：①产品在原料投料、蒸馏精馏过程中产生的有机废气；②污水处理站运行过程中产生的恶臭气体；③化验室检测产生的有机废气；④原料罐区大小呼吸产生的有机废气、无组织有机废气及装载废气。本项目废气为两大类：挥发性有机物（VOCs）废气和恶臭气体。

6.2.1.1废气治理工艺可行性

本项目有机废气采用分类处理，对于较高浓度的有机废气，采用冷凝法，冷凝液回用于生产，低浓度有机废气由于冷凝效果不佳，直接引入RCO活性炭吸附浓缩后处理，对照豫环委办[2022]9号文及河南省2019年挥发性有机污染物专项治理工作方案中对有机废气的治理要求，本项目有机废气处理工艺符合其要求。

P1排气筒：有机废气以非甲烷总烃计排放浓度18.72mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中80mg/m3标准要求；同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中有机化工企业A级NMHC20mg/m3的要求。

P2排气筒（污水处理站废气）：污水处理站硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h标准要求。非甲烷总烃满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中有机化工企业A级NMHC 20mg/m3的要求。

二、无组织排放废气控制措施

为了减少项目运营过程中VOCs无组织废气的产生量，针对产生环节，依据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84号）等要求，提出针对性治理措施如下：

A、储罐控制措施：储罐大小呼吸口均采用密闭管道连入有机废气处理设施，废气收集系统负压运行。

B、生产过程控制措施：液态物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。采用密闭式反应釜，各反应釜内产生的有机废气经呼吸口密闭连入各个有机废气处理系统。在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时保持密闭。

C、采用密闭式反应装置，反应过程杜绝打开反应釜等设施，防止废气泄漏。反应釜采用底部给料或使用浸入管，顶部添加液体宜采用导管贴壁给料，投料和出料均应设密封装置或设置密闭区域。反应过程中做好密闭和回流回收。定期检查阀门和管线密封情况。

E、危废暂存间进行密闭、微负压设计，并设置集气系统，收集危废暂存间废气，送至有机废气处理系统。

F、严格控制反应条件，使其在平稳状态下进行，对于反应控制应尽可能采用自动化控制。

6.2.1.2 废气污染防治措施经济可行性分析

本项目废气防治措施初期投资约为人民币150万元，约占本项目总投资额的0.50%，年运行成本约为人民币100万元（主要为维修费用以及电费等），与项目投资及产值相比，处于较低的水平，可见本项目的废气治理设施的投入和年运行费用相对较低，处于企业可接受的范围内，在经济上是可行的。

综上所述，本项目采用的废气处理工艺成熟、技术可靠、运行稳定、成本和运行费用均可接受、经济合理，废气治理措施工艺、技术、经济可行。

6.2.2废水处理措施及其可行性分析

由工程分析可知，本项目废水分为生产废水和公用工程废水，生产废水主要为工艺废水，公用工程产生的废水主要为车间清洗废水、化验室废水、循环冷却水排水、生活污水等。工艺废水由于含有氯化钠，进入三效蒸发系统，将其中的氯化钠蒸出，污冷凝水与真空系统废水、设备清洗废水、车间地面清洁废水、生活污水、化验室废水合并进入生化系统处理，处理后的废水与循环冷却水排水合并后经厂区总排口达标排入集聚区污水管网，经开发区污水处理厂进一步处理后最终汇入马家河。

6.2.3噪声污染防治措施可行性分析

本项目高噪声设备主要为泵类、风机、空压机、冷却塔等，源强在75～100dB(A)之间。建议采取以下噪声防治措施：

（1）在设计和设备采购阶段，充分选用低噪声的设备和机械，对循环水泵、引风机等高噪声设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩，设置于厂房内。加强设备的维护，确保设备出于良好运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（2）根据厂区整体布置，对噪声设备进行合理布局，集中控制。

（3）对于设备类噪声，首先选用低噪声设备，并安置于厂房内，基础采用阻尼材料减震。

（4）合理绿化。在厂房四周及道路两旁进行绿化，可有效阻挡噪声的传播，以降低噪声对周边环境的影响。

经采取以上噪声污染防治措施后，可以降低噪声15-20dB（A）。根据预测，经过治理后预计厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目距离居民点较远，不会造成噪声扰民现象。

6.2.4固体废物处理处置措施分析

本项目一般工业固废包括接触的废包装袋、生化污泥、生活垃圾。其中，废包装袋交资源回收公司再利用，生化污泥经压滤脱水后按规定处理。

本项目产生的危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏。本项目液态危废主要为蒸馏釜残，在危废暂存间中采用小规格桶装储存，一旦发生泄漏事故后，用活性炭纤维材料等吸附材料将泄漏的废液吸附，然后将吸附后的物品倒入专用桶内，存于危废暂存间，然后采取相应的措施处理。由于危废暂存间采取了防渗和泄漏收集措施，可以将影响控制在危废暂存间内。

本项目建设一座60m2危废暂存间，评价要求按照规范建设成全封闭的暂存间，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）设计要求，具备防渗措施和渗漏收集措施，且危废暂存间进行密闭、微负压设计，并设置集气系统，危废暂存间的废气定期抽出，处理后排放。

通过采取上述措施，项目产生的危险固废均可得到合理、安全处理，不会对周边环境造成不良环境影响。

6.2.5地下水污染防治措施分析

拟建项目为化工项目，在原辅材料及产品的储存、输送、生产和污水收集回用过程中，各种有毒有害污染物有可能发生泄漏（含跑、冒、滴、漏），如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。

项目地下水污染主要为污水调节池、事故池等区域若防渗不到位可能造成的区域土壤及地下水污染。针对工程可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

6.2.6土壤污染防治措施分析

项目厂址土壤环境现状质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018）要求。本项目采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制，在防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏的同时，尽可能从源头上减少污染物排放。结合有害物质在土壤中的降解、迁移、转化规律，项目对土壤影响主要为垂直入渗途径影响，项目运营期在落实厂区分区防渗措施，强化装置、储罐等严密性，避免土壤裸露条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。同时项目运营期间应定期对土壤保护目标进行跟踪监测。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

表6.2-3         工程环保“三同时”竣工验收内容一览表

| 污染因素 | 污染物名称 | 产生量 | 治理削减 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （t/a） | （t/a） | （t/a） |
| 废气 | 废气排放量万m3/a | 8640 | 0.00 | 8640 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 229.7304 | 227.3543 | 2.3761 |
| 废水 | 废水量m3/a | 18000 | 0 | 18000 |
|  | COD | 56.4306 | 51.3519 | 5.0787 |
|  | 氨氮 | 0.0593 | 0.0433 | 0.0160 |
| 固废t/a | 釜残 | 583.96 | 583.96 | 0 |
|  | 废活性炭 | 3 | 3 | 0 |
|  | 废机油 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 废包装袋 | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  | 与危化品接触的内衬废包装 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 6.9 | 6.9 | 0 |
|  | 化验室废液 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 生化污泥 | 28 | 28 | 0 |
| 备注 | VOCs包含：三乙胺、硬脂酰氯、庚烷等有机物。 |  |  |  |

# 7、环境风险评价

根据项目环境风险分析，本项目最大可信事故为：三乙胺储罐和盐酸储罐发生泄漏的事故风险、三乙胺泄漏燃烧次生CO污染物排放。

（1）三乙胺储罐泄漏

最不利气象条件下，slab模型，毒性终点浓度-1最远影响距离未出现；毒性终点浓度-2最远影响距离为14.84m，出现时间为7.94min。网格点最大浓度为1861.626844mg/m3，出现在距离3.54m，位于厂区内，出现时间456s；各敏感点未出现超标现象；毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2影响范围内无环境敏感点。

（2）盐酸储罐泄漏

最不利气象条件下，AFTOX模型，毒性终点浓度-1最远影响距离为6.1m，达到时间为0.2min；毒性终点浓度-2最远影响距离为17.2m，达到时间为0.34min。网格点最大浓度为15391.1mg/m3，出现在距离0.5m，出现时间3s；各敏感点未出现超标现象；毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2影响范围内无环境敏感点。

（3）三乙胺储罐泄漏燃烧次生CO扩散

最不利气象条件下，毒性终点浓度-1最远影响距离为70.6m，时间为1.5min；毒性终点浓度-2最远影响距离为137.5m，时间为2.5min；网格点最大浓度为109832.9mg/m3，下风向距离为2m，出现时间为3s；项目各敏感点的预测浓度最大值出现于马头村，最大浓度为1.31139mg/m3，未出现超标情况；项目毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2影响范围内无环境敏感点。

发生风险事故时，企业能够及时采取相应处理措施，并及时通知及配合疏散附近居民，不会对人员安全造成较大影响。

（2）地表水风险预测结论

厂区废水经污水处理站处理达标后排入集聚区污水处理厂进一步处理；根据公司内部废水三级防控系统设置情况，事故状态下，雨水口阀门关闭，确保事故废水不经雨水口外排，结合开发区废水事故水防控体系建设情况，在单元-企业-开发区事故废水防控体系完善情况下，项目废水环境风险可控。

（3）地下水环境风险预测结论

本评价在分区防渗、地下水监控等方面提出了相关防范措施。评价要求项目生产装置区和储罐区等区域地面采取严格的防渗措施和导流收集措施。物料在发生泄漏后能够及时收集，在采取防渗措施前提下，下渗对地下水产生不利影响较小。

评价在制定分区防渗、地下水监控方面提出了相关防范措施。从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，调节池污水渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度，建议企业生产项目建设前进行必要的地下水勘察工作，根据勘察成果按行业标准做出合理的工程设计和防渗措施，防止污染物下渗污染地下水。

在发生本次风险所设定的事故情形时，通过应急响应，可以对泄漏物质进行及时收集并处理，在此情况下，事故状态下能进入地下水环境的几率较小。从风险防范角度考虑，项目通过分区防渗措施、应急处置等可以减小对地下水环境的影响。

总结论：本项目从环境敏感程度、工程所涉及的危险物质和工艺特性分析，判断项目环境风险评价等级为二级评价，经对危险物质对环境影响途径进行定量预测分析并出提出相关风险防范措施的基础上，评价认为，本项目环境风险是可控的。

# 8环境管理与监测计划

根据工程具体排污情况，运行期环境监测内容及监测频率见下表。监测分析方法参照执行国家有关技术标准和规范，对于没有能力监测的因子可委托有监测资质的单位进行监测。

表8-1                   污染源监测计划

| 污染物类别 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （有组织） | 有机废气 | P1排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 在线 |
|  |  |  | 烟气黑度（林格曼级） | 季度、手工 |
|  | 污水站废气 | P2排气筒出口 | 氨、H2S | 半年、手工 |
| 废气 （无组织） | 厂界、车间外浓度最高处 |  | 非甲烷总烃 | 半年、手工 |
|  | 厂界 |  | 污水处理站外氨、H2S | 半年、手工 |
| 废水 | 本次工程总排口 |  | 水量、COD、氨氮 | 在线 |
| 雨水 | 雨水排放口 |  | COD、氨氮 | 有雨水排放时监测 |
| 噪声 | 噪声 | 厂界 | LeqdB（A）、Lmax | 每季度一次 |

表8-2                    环境质量监测计划

| 监测内容 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 张庄村 | 氨气、H2S、庚烷、NMHC | 每年一次，每次 检测3天 |
| 地下水 | 厂内设1个，上下游各一个，共三个点位 | 耗氧量（CODMn计）、氨氮 | 每半年一次 |
| 土壤 | 本项目污水处理站附近 | pH、石油烃和GB36600-2018表1中45项共47项 | 三年一次 |
|  | 厂区下风向 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、镍、汞、锌、石油烃 |  |
| 噪声 | 厂界 | LeqdB（A） | 1次/年、 昼夜各一次 |

企业应就本工程主要污染源的监测结果和废气、废水处理等设施的运转、使用效果等情况，及时向相关的环保主管机构报告，使各级环保主管机构可以了解本项目环境污染状况和设备运转状况，并且社会公众起到监督的作用。

# 9结论

该项目属于新建项目，厂址位于开封精细化工开发区，用地为工业用地，项目符合国家产业政策，选址符合开封精细化工开发区总体规划，项目在认真落实评价提出的各项污染物防治措施和环境风险防范措施后，各种污染物能够达标排放，并满足区域总量控制要求，工程建设的环境影响较小，不会改变区域环境功能。从环保角度考虑，评价认为该项目在认真落实环评提出的各项环保措施及对策的基础上，本项目在所选厂址上建设可行。